Pseudocódigo dos Módulos

Sistema de Gestão de Alojamento

Versão 1.0

Mauricio Pates

UFCD 26.0462

# Índice

Índice	2

1. Introdução	3

1.1 Objetivo	3

1.2 Notação utilizada	3

1.3 Convenção de nomes	3

1.4 Módulos documentados	3

2. Módulo repositorio.py	4

2.1 Âmbito	4

2.2 Constantes de caminho	4

2.3 _serializar(valor)	4

2.4 _desserializar(dicionario, campos_decimal, campos_data)	4

2.5 _garantir_pastas()	5

2.6 criar_backup()	5

2.7 limpar_backups_antigos(dias)	6

2.8 carregar()	6

2.9 _estrutura_vazia()	7

2.10 gravar(dados)	7

2.11 _migrar(dados, versao_origem)	8

2.12 _carregar_contadores()	8

2.13 _gravar_contadores(contadores)	8

2.14 proximo_id(prefixo)	9

3. Testes do módulo repositorio.py	10

3.1 Âmbito e preparação	10

3.2 Grupo 1 — Contadores de identificadores	10

3.3 Grupo 2 — Persistência	10

3.4 Grupo 3 — Cópias de segurança	11

3.5 Limitação documentada	12

# 1. Introdução

## 1.1 Objetivo

Este documento apresenta o pseudocódigo dos módulos da aplicação, função a função, acompanhado da justificação das decisões de implementação.

Distingue-se do documento Pseudocodigo_Processos, que descreve os quatro processos de negócio correspondentes aos fluxogramas. Aquele documenta o percurso funcional; este documenta a lógica interna de cada módulo.

## 1.2 Notação utilizada

É mantida a notação do documento Pseudocodigo_Processos, com o acréscimo da repetição condicional.

| Elemento | Notação |
| --- | --- |
| Atribuição | ← |
| Delimitação de blocos | FUNÇÃO ... FIM FUNÇÃO |
| Decisão | SE ... ENTÃO ... SENÃO ... FIM SE |
| Repetição sobre coleção | PARA CADA ... FIM PARA |
| Repetição condicional | ENQUANTO ... FIM ENQUANTO |
| Tratamento de falha | TENTAR ... SE FALHAR ... FIM TENTAR |
| Interrupção com erro | ERRO |
| Devolução de valor | DEVOLVER |
| Comentário | // |

## 1.3 Convenção de nomes

As funções cujo nome começa por sublinhado são internas ao módulo: não são invocadas pelos módulos de negócio, apenas pelas restantes funções do próprio ficheiro.

## 1.4 Módulos documentados

| Módulo | Âmbito | Estado |
| --- | --- | --- |
| repositorio.py | Persistência em JSON, cópias de segurança e contadores de identificadores | Documentado |
| validacoes.py | Validação de dados de entrada | Por documentar |
| propriedades.py | Gestão de propriedades | Por documentar |
| unidades.py | Unidades, quartos e lugares | Por documentar |
| clientes.py | Clientes e anonimização | Por documentar |
| responsaveis.py | Responsáveis de operação | Por documentar |
| contratos.py | Contratos mensais e reservas Airbnb | Por documentar |
| estoque.py | Produtos, requisições e movimentos | Por documentar |

# 2. Módulo repositorio.py

## 2.1 Âmbito

Camada de persistência. É o único módulo que acede a ficheiros: os módulos de negócio nunca leem nem gravam diretamente, solicitam a este.

Esta separação corresponde à decisão de arquitetura 1 e permite substituir o armazenamento em JSON por SQLite na Fase 2 alterando apenas a implementação interna deste ficheiro, sem modificar qualquer módulo de negócio.

Em memória os montantes são sempre do tipo Decimal e as datas do tipo date. A conversão para e de texto ocorre exclusivamente neste módulo (decisão 4).

## 2.2 Constantes de caminho

PASTA_DADOS          ← "dados"

PASTA_BACKUPS        ← "backups"

FICHEIRO_DADOS       ← PASTA_DADOS + "dados.json"

FICHEIRO_CONTADORES  ← PASTA_DADOS + "contadores.json"

Os caminhos são definidos num único ponto. Distribuídos pelas funções, uma alteração de localização exigiria localizar todas as ocorrências, e a que ficasse por corrigir só se manifestaria em execução.

## 2.3 _serializar(valor)

Converte tipos Python para tipos aceites pelo formato JSON. É invocada automaticamente durante a gravação, para cada valor que o JSON não saiba representar.

FUNÇÃO _serializar(valor)

SE valor é do tipo Decimal ENTÃO

DEVOLVER valor convertido para texto

FIM SE

SE valor é do tipo date ENTÃO

DEVOLVER valor em formato ISO (AAAA-MM-DD)

FIM SE

ERRO "Tipo não serializável: " + nome do tipo

FIM FUNÇÃO

Justificação: os montantes são convertidos para texto e não para número de vírgula flutuante. Este último não representa exatamente valores como 0,10, e os desvios acumulam-se em somas e multiplicações sucessivas, produzindo totais incorretos em documentos com valor fiscal.

Um tipo não previsto origina erro em vez de conversão implícita: sinaliza que foi acrescentado um campo cuja persistência não foi considerada.

## 2.4 _desserializar(dicionario, campos_decimal, campos_data)

Executa a conversão inversa. Recebe os nomes dos campos a converter porque o ficheiro não conserva o tipo de origem: um preço e uma designação são ambos texto no JSON.

FUNÇÃO _desserializar(dicionário, campos_decimal, campos_data)

resultado ← cópia do dicionário

PARA CADA campo EM campos_decimal FAZER

valor ← resultado[campo]

SE valor não é nulo E valor não é vazio ENTÃO

resultado[campo] ← converter valor para Decimal

FIM SE

FIM PARA

PARA CADA campo EM campos_data FAZER

valor ← resultado[campo]

SE valor não é nulo E valor não é vazio ENTÃO

resultado[campo] ← converter valor de ISO para date

FIM SE

FIM PARA

DEVOLVER resultado

FIM FUNÇÃO

A função opera sobre uma cópia e não sobre o dicionário recebido, para que quem a invoca não veja o seu objeto alterado sem o ter solicitado.

A dupla verificação de nulo e de vazio cobre os dois casos de ausência previstos no modelo: a data de fim de um contrato mensal em vigor é nula; um identificador de lugar não atribuído é uma cadeia vazia.

## 2.5 _garantir_pastas()

FUNÇÃO _garantir_pastas()

SE a pasta de dados não existir ENTÃO

criar a pasta de dados

FIM SE

SE a pasta de cópias de segurança não existir ENTÃO

criar a pasta de cópias de segurança

FIM SE

FIM FUNÇÃO

As pastas de dados e de cópias de segurança estão excluídas do controlo de versões (decisão 13), pelo que não estão presentes numa cópia do repositório. Têm de ser criadas na primeira execução, sob pena de a primeira gravação falhar.

A função pode ser invocada repetidamente sem efeito adicional, o que dispensa verificar previamente se já foi executada.

## 2.6 criar_backup()

FUNÇÃO criar_backup()

garantir que as pastas existem

SE o ficheiro de dados não existir ENTÃO

DEVOLVER nulo

FIM SE

destino ← PASTA_BACKUPS + "dados_" + data de hoje + ".json"

SE o destino já existir ENTÃO

DEVOLVER destino

FIM SE

copiar o ficheiro de dados para o destino

DEVOLVER destino

FIM FUNÇÃO

É criada uma cópia por dia, ao arrancar, antes de qualquer operação.

Justificação da periodicidade diária: uma cópia por operação protegeria apenas o instante anterior ao erro. Um lançamento incorreto detetado horas depois já constaria de todas as cópias intermédias. O que se pretende conservar é o estado com que o dia começou.

Pelo mesmo motivo, a função não substitui a cópia existente do próprio dia: se o fizesse, cada arranque destruiria a proteção precisamente quando ela viesse a ser necessária.

A ausência de ficheiro de dados corresponde à primeira execução e devolve nulo, permitindo distinguir esse caso sem recorrer a tratamento de exceções.

## 2.7 limpar_backups_antigos(dias)

FUNÇÃO limpar_backups_antigos(dias)

SE dias não foi indicado ENTÃO

dias ← valor configurado para retenção de cópias

FIM SE

garantir que as pastas existem

limite ← data de hoje menos o número de dias

eliminadas ← 0

PARA CADA ficheiro em PASTA_BACKUPS com o padrão "dados_*.json" FAZER

texto ← nome do ficheiro sem o prefixo e sem a extensão

TENTAR

data_copia ← converter texto para data

SE FALHAR

passar ao ficheiro seguinte

FIM TENTAR

SE data_copia for anterior ao limite ENTÃO

eliminar o ficheiro

eliminadas ← eliminadas + 1

FIM SE

FIM PARA

DEVOLVER eliminadas

FIM FUNÇÃO

A idade da cópia é obtida do nome do ficheiro e não da data de modificação do sistema de ficheiros. Esta última indicaria quando a cópia foi produzida e não a que estado corresponde: copiar hoje um ficheiro antigo atribuir-lhe-ia a data de hoje e impediria a sua eliminação.

Um ficheiro cujo nome não seja interpretável como data é ignorado em vez de interromper a operação. Uma rotina de manutenção não deve impedir o sistema de arrancar.

A comparação é estrita: com um prazo de trinta dias, a cópia com exatamente trinta dias é conservada, garantindo o ciclo completo que a justificação do prazo estabelece.

O prazo é consultado na configuração a cada invocação e não fixado na definição da função, para que uma alteração produza efeito sem reiniciar a aplicação.

## 2.8 carregar()

FUNÇÃO carregar()

garantir que as pastas existem

SE o ficheiro de dados não existir ENTÃO

DEVOLVER _estrutura_vazia()

FIM SE

abrir o ficheiro em UTF-8

dados ← conteúdo interpretado como JSON

versao ← dados["versao_dados"], ou 1 se ausente

SE versao > versão esperada pelo programa ENTÃO

ERRO "dados gravados por versão posterior"

FIM SE

SE versao < versão esperada pelo programa ENTÃO

dados ← _migrar(dados, versao)

gravar(dados)

FIM SE

DEVOLVER dados

FIM FUNÇÃO

São três as respostas possíveis à versão do formato de dados, correspondentes à regra estabelecida na secção de manutenção do documento de arquitetura.

| Versão do ficheiro | Ação | Justificação |
| --- | --- | --- |
| Anterior | Migrar e regravar | Atualiza o ficheiro para o formato corrente |
| Igual | Carregar | Situação normal |
| Posterior | Recusar com aviso | Evita perda silenciosa de campos desconhecidos |

A recusa de versões posteriores merece nota. Os dados foram produzidos por um programa mais recente, que poderá ter acrescentado campos que esta versão desconhece. Carregar e regravar eliminaria esses campos sem qualquer sinal. Recusar o arranque é preferível a suprimir informação.

A regravação após migração não é dispensável: sem ela a conversão ocorreria em memória a cada arranque, o ficheiro permaneceria no formato antigo e o trabalho repetir-se-ia indefinidamente.

A codificação UTF-8 é declarada explicitamente porque, em Windows, a codificação predefinida do sistema corromperia os caracteres acentuados do domínio, que é integralmente em português.

## 2.9 _estrutura_vazia()

FUNÇÃO _estrutura_vazia()

DEVOLVER dicionário com "versao_dados" e uma lista vazia

para cada uma das catorze tabelas do modelo

FIM FUNÇÃO

Todas as listas existem desde a primeira execução, ainda que vazias, para que qualquer módulo possa assumir a presença da sua tabela sem verificações defensivas.

## 2.10 gravar(dados)

FUNÇÃO gravar(dados)

garantir que as pastas existem

dados["versao_dados"] ← versão do formato deste programa

temporario ← FICHEIRO_DADOS com extensão ".tmp"

abrir o temporário para escrita em UTF-8

escrever os dados em JSON, convertendo os tipos com _serializar

substituir o ficheiro de dados pelo temporário

FIM FUNÇÃO

A escrita é feita num ficheiro temporário que só substitui o definitivo depois de concluída.

Justificação: a escrita direta começa por esvaziar o ficheiro e só depois grava o novo conteúdo. Uma interrupção nesse intervalo — falha de energia, encerramento forçado, disco cheio — deixaria um ficheiro truncado, ilegível, e os dados anteriores já não existiriam. Com o ficheiro temporário, o original mantém-se íntegro até ao fim, e a substituição é uma operação do sistema de ficheiros sem estado intermédio.

## 2.11 _migrar(dados, versao_origem)

FUNÇÃO _migrar(dados, versao_origem)

migracoes ← tabela de funções indexada pela versão de origem

ENQUANTO versao_origem < versão do formato deste programa FAZER

migracao ← migracoes[versao_origem]

SE migracao não existir ENTÃO

ERRO "não existe migração da versão N para a versão N+1"

FIM SE

dados ← migracao(dados)

versao_origem ← versao_origem + 1

FIM ENQUANTO

dados["versao_dados"] ← versão do formato deste programa

DEVOLVER dados

FIM FUNÇÃO

As migrações são aplicadas em cadeia, uma por versão. Definindo apenas as conversões de 1 para 2, de 2 para 3 e assim sucessivamente, obtém-se qualquer percurso por composição.

A alternativa — uma migração direta entre cada par de versões — exigiria quinze funções para seis versões, contra cinco na cadeia.

A verificação de migração em falta evita que o ciclo se prolongue indefinidamente quando a versão do formato é incrementada sem a conversão correspondente ser definida.

## 2.12 _carregar_contadores()

FUNÇÃO _carregar_contadores()

garantir que as pastas existem

SE FICHEIRO_CONTADORES não existir ENTÃO

DEVOLVER dicionário vazio

FIM SE

abrir o ficheiro em UTF-8

DEVOLVER conteúdo interpretado como JSON

FIM FUNÇÃO

## 2.13 _gravar_contadores(contadores)

FUNÇÃO _gravar_contadores(contadores)

garantir que as pastas existem

temporario ← FICHEIRO_CONTADORES com extensão ".tmp"

abrir o temporário para escrita em UTF-8

escrever os contadores em JSON

substituir o ficheiro de contadores pelo temporário

FIM FUNÇÃO

Os contadores residem em ficheiro próprio, separado dos dados. O ficheiro de dados é integralmente reescrito a cada gravação; incluir os contadores obrigaria a reescrevê-los em qualquer operação sobre qualquer tabela e faria com que uma falha na gravação dos dados os arrastasse consigo.

## 2.14 proximo_id(prefixo)

FUNÇÃO proximo_id(prefixo)

contadores ← _carregar_contadores()

numero ← contadores[prefixo] + 1, ou 1 se o prefixo não existir

contadores[prefixo] ← numero

_gravar_contadores(contadores)

DEVOLVER prefixo + "-" + numero formatado com três dígitos

FIM FUNÇÃO

Corresponde à decisão de arquitetura 2. O contador é lido do ficheiro e nunca derivado da contagem de registos.

Justificação: o protótipo descartado derivava o identificador do número de registos existentes. Eliminado um registo, o seguinte recebia um identificador já utilizado, e todos os contratos, requisições e movimentos que referiam o registo anterior passavam a apontar para o novo. O sistema continuava a funcionar, apresentando informação incorreta sem qualquer erro que o assinalasse.

Com o contador conservado em ficheiro, o número nunca recua: eliminada a unidade 22, a seguinte é a 23, e o número 22 permanece definitivamente atribuído.

A ordem das operações é relevante. O contador é gravado antes de o identificador ser devolvido: uma falha nesse ponto perde um número, deixando uma lacuna inofensiva na sequência. A ordem inversa provocaria a repetição do número seguinte, com dois registos a partilhar o mesmo identificador.

O preenchimento com zeros até três dígitos assegura alinhamento nas listagens e ordenação correta em comparação textual, onde UNI-002 precede UNI-010 mas UNI-2 não precede UNI-10.

# 3. Testes do módulo repositorio.py

## 3.1 Âmbito e preparação

Quinze casos distribuídos por três grupos, executados com unittest.

Cada caso é executado numa pasta temporária própria, criada antes e eliminada depois. As constantes de caminho do módulo são redirecionadas para essa pasta e repostas no final, para que os testes não interfiram com os dados de trabalho.

ANTES DE CADA CASO

criar pasta temporária

guardar os caminhos originais do módulo

redirecionar os caminhos para a pasta temporária

FIM

DEPOIS DE CADA CASO

repor os caminhos originais

eliminar a pasta temporária

FIM

A criação da pasta antes de cada caso, e não uma vez para todos, assegura que a ordem de execução é irrelevante: nenhum caso herda o estado deixado por outro.

## 3.2 Grupo 1 — Contadores de identificadores

CASO primeiro_id_de_um_prefixo

VERIFICAR que proximo_id("UNI") devolve "UNI-001"

FIM CASO

CASO ids_consecutivos

invocar proximo_id("UNI") duas vezes

VERIFICAR que proximo_id("UNI") devolve "UNI-003"

FIM CASO

CASO prefixos_independentes

invocar proximo_id("UNI") duas vezes

VERIFICAR que proximo_id("CLI") devolve "CLI-001"

FIM CASO

CASO contador_nao_recua

invocar proximo_id("UNI") cinco vezes

carregar os dados

esvaziar a lista de unidades

gravar os dados

VERIFICAR que proximo_id("UNI") devolve "UNI-006"

FIM CASO

CASO formato_com_tres_digitos

invocar proximo_id("UNI") nove vezes

VERIFICAR que proximo_id("UNI") devolve "UNI-010"

FIM CASO

O quarto caso é o que fundamenta a decisão 2: reproduz a eliminação de registos e verifica que o contador não regride. Falharia com a implementação do protótipo descartado, o que o torna demonstração e não apenas verificação.

## 3.3 Grupo 2 — Persistência

CASO carregar_sem_ficheiro_devolve_estrutura_vazia

dados ← carregar()

VERIFICAR que dados["versao_dados"] é a versão do programa

VERIFICAR que dados["unidades"] é uma lista vazia

VERIFICAR que dados["clientes"] é uma lista vazia

FIM CASO

CASO gravar_e_carregar_preserva_decimal

acrescentar uma unidade com preço 45,00 em Decimal

gravar

carregar e converter o campo de preço

VERIFICAR que o valor é igual a 45,00

VERIFICAR que o tipo é Decimal

FIM CASO

CASO gravar_e_carregar_preserva_data

acrescentar uma ocupação com data de início 15/03/2026

gravar

carregar e converter o campo de data

VERIFICAR que o valor é igual a 15/03/2026

VERIFICAR que o tipo é date

FIM CASO

CASO gravacao_atomica_nao_deixa_temporario

acrescentar um produto e gravar

VERIFICAR que o ficheiro de dados existe

VERIFICAR que o ficheiro temporário não existe

FIM CASO

CASO versao_posterior_e_recusada

escrever um ficheiro com versão superior à do programa

VERIFICAR que carregar() produz erro

FIM CASO

Os dois casos de conversão verificam o valor e o tipo. A verificação do valor é insuficiente: uma conversão para número de vírgula flutuante produziria um resultado que o Python consideraria igual, e o erro não seria detetado.

A data escolhida usa um dia superior a doze, para que uma eventual troca entre dia e mês produza um mês inexistente em vez de outra data válida.

## 3.4 Grupo 3 — Cópias de segurança

CASO backup_sem_dados_devolve_none

VERIFICAR que criar_backup() devolve nulo

FIM CASO

CASO backup_cria_ficheiro_com_data_de_hoje

gravar dados

copia ← criar_backup()

VERIFICAR que o nome é "dados_" + data de hoje em ISO + ".json"

VERIFICAR que o ficheiro existe

FIM CASO

CASO backup_nao_sobrescreve_o_do_mesmo_dia

gravar dados e criar a cópia

guardar o conteúdo da cópia

alterar os dados, gravar e invocar criar_backup() novamente

VERIFICAR que o conteúdo da cópia não se alterou

FIM CASO

CASO limpeza_elimina_apenas_as_antigas

criar cópias com 5, 20, 31 e 60 dias

eliminadas ← limpar_backups_antigos(dias = 30)

VERIFICAR que eliminadas é 2

VERIFICAR que restam 2 ficheiros

FIM CASO

CASO limpeza_usa_o_prazo_da_configuracao

criar cópias com (prazo − 1) e (prazo + 1) dias

eliminadas ← limpar_backups_antigos()

VERIFICAR que eliminadas é 1

FIM CASO

O terceiro caso é o que assegura a utilidade da cópia: uma função que a refizesse a cada arranque anularia a proteção. Os dois últimos distinguem-se pelo prazo — um fixa o valor, outro exercita a consulta à configuração.

As datas dos casos de limpeza são calculadas a partir da data corrente e do prazo configurado, e não fixadas literalmente, para que os casos permaneçam válidos com qualquer configuração e em qualquer data de execução.

## 3.5 Limitação documentada

O percurso de migração de versões anteriores não é verificado por testes. A versão do formato de dados é 1 e não existe versão anterior à primeira, pelo que não é possível construir dados que o exercitem.

O caso será acrescentado quando a versão do formato for incrementada para 2, situação em que a conversão correspondente terá de ser definida.